四色蜘蛛灯说明书

d001

001-512

Chxx

16

512地址设置

16通道控制

18

18通道控制

Mode

Dmx

控台模式

Fast

快速运行模式

Slow

慢速运行模式

Soud

声控运行模式

Sens

0-99

声控灵敏度体调节

Til1

OFF

X1电机正转

ON

X1电机反转

Til2

OFF

X2电机正转

ON

X2电机反转

Deft

YES

初始化出厂

REST

YES

系统复位

42

42通道控制

rdoF

rdoF

正向显示

rdon

反向显示

CdoF

CdoF

显示不关闭

Cdon

显示关闭

16通道表（可以作为2台四头的效果灯用，方便编程）

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1水平运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 2 | M1垂直运转 | 0-255 M1电机速度调节 |
| 3 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 4 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 5 | R1调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 6 | G1调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 7 | B1调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 8 | W1调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 9 | M2水平运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 10 | M2垂直运转 | 0-255 M1电机速度调节 |
| 11 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 12 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 13 | R2调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 14 | G2调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 15 | B2调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 16 | W2调光 | 0-255 白色亮度调节 |

18通道表

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1（内置效果） | 0-10 | 其他通道作用 |
|  | 11-120 | 效果1 |
|  | 121-243 | 效果2 |
|  | 245-255 | 声控效果 |
| 2 | 内置效果速度 | 内置效果速度调节 |
| 3 | 0-10 | 其他通道起作用 |
|  | 11-127 | 颜色组合变化 |
|  | 128-160 | 颜色跳变 |
|  | 161-200 | 颜色渐变1 |
|  | 201-255 | 颜色渐变2 |
| 4 | 速度调节 | 第10通道速度调节功能 |
| 5 | 水平运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 6 | 垂直运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 7 | 电机运行速度 | 0-255 水平，垂直电机运行速度 |
| 8 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 9 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 10 | R1调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 11 | G1调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 12 | B1调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 13 | W1调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 14 | R2调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 15 | G2调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 16 | B2调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 17 | W2调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 18 | 复位 | 150-200 复位 |

42通道表

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1（内置效果） | 0-10 | 其他通道作用 |
|  | 11-120 | 效果1 |
|  | 121-243 | 效果2 |
|  | 245-255 | 声控效果 |
| 2 | 内置效果速度 | 内置效果速度调节 |
| 3 | 0-10 | 其他通道起作用 |
|  | 11-127 | 颜色组合变化 |
|  | 128-160 | 颜色跳变 |
|  | 161-200 | 颜色渐变1 |
|  | 201-255 | 颜色渐变2 |
| 4 | 速度调节 | 第10通道速度调节功能 |
| 5 | 水平运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 6 | 垂直运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 7 | 电机运行速度 | 0-255 水平，垂直电机运行速度 |
| 8 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 9 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 10 | R1调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 11 | G1调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 12 | B1调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 13 | W1调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 14 | R2调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 15 | G2调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 16 | B2调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 17 | W2调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 18 | R3调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 19 | G3调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 20 | B3调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 21 | W3调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 22 | R4调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 23 | G4调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 24 | B4调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 25 | W4调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| …. | ….. | ……. |
| 38 | R8调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 39 | G8调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 40 | B8调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 41 | W8调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 42 | 复位 | 150-200 复位 |

555222222