四色摇头蜘蛛灯说明书

d001

001-512

Chxx

18

512地址设置

18通道控制

20

20通道控制

Mode

Dmx

控台模式

Fast

快速运行模式

Slow

慢速运行模式

Soud

声控运行模式

Sens

0-99

声控灵敏度体调节

Til1

OFF

M1电机正转

ON

M1电机反转

Til2

OFF

M2电机正转

ON

M2电机反转

Deft

YES

初始化出厂

REST

YES

系统复位

rdoF

rdoF

正向显示

rdon

反向显示

CdoF

CdoF

显示不关闭

Cdon

显示关闭

16

16通道控制

PAn

OFF

X电机正转

ON

X电机反转

18通道表（可以作为2台四头的效果灯用，方便编程）

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X电机运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 2 | X电机速度 | 0-255 X电机速度调节 |
| 3 | M1运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 4 | M1运转 | 0-255 M1电机速度调节 |
| 5 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 6 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 7 | R1调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 8 | G1调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 9 | B1调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 10 | W1调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 11 | M2运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 12 | M2运转 | 0-255 M2电机速度调节 |
| 13 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 14 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 15 | R2调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 16 | G2调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 17 | B2调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 18 | W2调光 | 0-255 白色亮度调节 |

16通道表

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X电机运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 2 | X电机速度 | 0-255 X电机速度调节 |
| 3 | M1运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 4 | M2运转 | 0-255向上调节正转，向下调节反转 |
| 5 | M12速度 | M12速度调节 |
| 6 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 7 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 8 | BAR1选择 | BAR1颜色组合选择 |
| 9 | BAR2选择 | BAR2颜色组合选择 |
| 10 | BAR3选择 | BAR3颜色组合选择 |
| 11 | BAR4选择 | BAR4颜色组合选择 |
| 12 | BAR5选择 | BAR5颜色组合选择 |
| 13 | BAR6选择 | BAR6颜色组合选择 |
| 14 | BAR7选择 | BAR7颜色组合选择 |
| 15 | BAR8选择 | BAR8颜色组合选择 |
| 16 | 复位 | 150-200 复位 |

20通道表

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1（内置效果） | 0-10 | 其他通道作用 |
|  | 11-120 | 效果1 |
|  | 121-243 | 效果2 |
|  | 245-255 | 声控效果 |
| 2 | 内置效果速度 | 内置效果速度调节 |
| 3 | 0-10 | 其他通道起作用 |
|  | 11-127 | 颜色组合变化 |
|  | 128-160 | 颜色跳变 |
|  | 161-200 | 颜色渐变1 |
|  | 201-255 | 颜色渐变2 |
| 4 | 速度调节 | 第10通道速度调节功能 |
| 5 | X电机运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 6 | X电机速度 | 0-255 X电机速度调节 |
| 7 | M1运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 8 | M2运转 | 0-255 向上调节正转，向下调节反转 |
| 9 | M12速度 | M12速度调节 |
| 10 | 总调光 | 0-255 亮度整体调节 |
| 11 | 频闪 | 0-255频闪调节，由慢到快 |
| 12 | R1调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 13 | G1调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 14 | B1调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 15 | W1调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 16 | R2调光 | 0-255 红色亮度调节 |
| 17 | G2调光 | 0-255 绿色亮度调节 |
| 18 | B2调光 | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 19 | W2调光 | 0-255 白色亮度调节 |
| 20 | 复位 | 150-200 复位 |