五色迷你摇头灯说明书

REST

REST

复位

MAFA

FASt

主机快速自走

MStS

主机声控模式

SlAu

从机设置

MASL-SLOU

主机慢速自走

PAn

PAn

X电机正转

TiL

TiL

Y电机正转

rTiL

Y电机反转

MStc

。。

单机模式

rPAn

X电机反转

diS

diS

正向显示

rdiS

反向显示

14CH

14CH

15通道模式

9CH

9通道模式

PA54

PA54

X电机540度转向

PA36

PA5436

X电机360度转向

PA18

PA5436

X电机180度转向

Ti27

Ti27

2727

Y电机270度转向

Ti18

PA5436

X电机180度转向

Ti09

PA5436

X电机90度转向

LOAD

LOAD

初始化参数

d001

001-512

控台控制

- 10通道模式

| 通道 |  | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 水平 |
| 2 | 0-255 | 垂直 |
| 3 | 0-7 8-134 135-239 240-255 | 调光和频闪 无效果 调光 频闪由慢到快 开光 |
| 4 | 0-255 | 红色调光 |
| 5 | 0-255 | 绿色调光 |
| 6 | 0-255 | 蓝色调光 |
| 7 | 0-255 | 白色调光 |
| 8 | 0-255 | 橙色调光 |
| 9 | 0-255 | 电机速度 |

- 15通道模式

| 通道 |  | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 水平 |
| 2 | 0-255 | 水平微调 |
| 3 | 0-255 | 垂直 |
| 4 | 0-255 | 垂直微调 |
| 5 | 0-255 | 速度 |
| 6 | 0-7 8-134 135-239 240-255 | 无效果 调光 频闪由慢到快 开光 |
| 7 | 0-255 | 红色调光 RED |
| 8 | 0-255 | 绿色调光 GREEN |
| 9 | 0-255 | 蓝色调光 BLUE |
| 10 | 0-255 | 白色调光 |
| 11 | 0-255 | 橙色调光 |
| 12 | 0-7 8-21 22-34 35-49 50-63 64-77 78-91 92-105 106-119 120-134 135-147 148-161 162-175 176-189 190-203 204-217 218-231 232-255 | 颜色选择 颜色组合1 颜色组合2 颜色组合3 颜色组合4 颜色组合5 颜色组合6 颜色组合7 颜色组合8 颜色组合9 颜色组合10 颜色组合11 颜色组合12 颜色组合13 颜色组合14 颜色组合15 颜色组合16 颜色组合17 颜色跳变 |
| 13 | 0-255 | 颜色速度 |
| 14 | 0-7 8-22 23-37 38-53 54-67 68-82 83-97 98-112 113-127 128-142 143-157 158-172 173-187 188-202 203-217 218-232 233-255 | 自走 MOVEMENT(AUTO & SOUND EFFECT) Blank Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Sound 1 Sound 2 Sound 3 Sound 4 Sound 5 Sound 6 Sound 7 Sound 8 |