目录

- 菜单

- 菜单结构图

- 菜单说明

- 通道

- 通道表

- 通道说明

- 接线图

- 注意事项

- 菜单

1.菜单结构图

运行模式

控台-15通道

控台-9通道

声控模式

自走1

自走2

自走3

自走4

地址码

复位

通道1

水平校正

001-512

基本设置

确认？

中文/英文

语言选择

10-100

灵敏度

通道测试

000-255

000-255

通道2

000-255

通道15

复位校准

000-127-255

垂直校正

000-127-255

调焦校正

000-127-255

红色校正

000-255

绿色校正

000-255

蓝色校正

000-255

白色校正

0-255

高级设置

出厂设置

确认

调光等级

等级1-等级4

屏幕保护

开启/关闭

显示反向

开启/关闭

编码盘

开启/关闭

无信号模式

维持/切光

功率控制

开启/关闭

半功率温度

30-100

水平反向

开启/关闭

垂直反向

开启/关闭

水平垂直调换

开启/关闭

系统信息

系统信息

温度

XXX

使用时间

XXXX

开机时间

XXX

控台信号

有信号/无信号

版本

Vxxx

2.菜单说明

（1）运行模式

- 箭头指向当前正在运行的模式。

（2）基本设置

- 地址码，设置灯具的DMX地址。

- 复位，确认后可以复位灯具。

- 语言选择，可以切换成中文或者英文菜单。

- 灵敏度，设置声控模式的灵敏度。

（3）通道测试

- 可以用于测试通道功能，和通道表的功能完全一至。

- 测试模式的数据不保存，在控台模式时，可能被接收到的控台数据改变。

（4）复位校准

- 水平校正，用于调节X轴的偏移量。

- 垂直校正，用于调节Y轴的偏移量。

- 调焦校正，用于调焦点击的偏移量。

- 红色校正，用于调节红色的最大亮度。

- 绿色校正，用于调节绿色的最大亮度。

- 蓝色校正，用于调节蓝色的最大亮度。

- 白色校正，用于调节白色的最大亮度。

- 校准值不会被出厂设置清除。

（5）高级设置

- 出厂设置，恢复出厂设置以后可以清除除了校准值之外的所有数据。

- 调光等级，5个等级，可以用于控台调光使用。

- 屏幕保护，开启以后，超时会关闭屏幕的显示。

- 显示反向，用于屏幕正向或者反向显示。

- 编码盘，开启或者关闭编码盘的纠错功能。

- 无信号模式，选择切光的时候，若是断开控台信号，灯具会切光，同理，若是选择维持，当断开控台信号的时候，会维持最后的效果不变，

- 功率控制，若是开启的话，当温度超过设置的半功率温度，则灯具的亮度会减半。

- 水平反向，静态模式中，水平方向的位置相反。

- 垂直反向，静态模式中，垂直方向的位置相反。

- 水平垂直调换，若是开启的话，15通道模式时，通道6和通道7互换，通道8和通道9互换，9通道模式时，通道6和通道7互换。

（6）系统信息

- 温度，显示温度传感器的温度值。

- 使用时间，显示系统的使用时间。

- 开机时间，显示本次开机的开机时间。

- 控台信号，显示是否有接收到DMX信号。

- 软件版本，显示当前灯具使用的软件版本。

- 通道

- 通道表

| 15通道 | 9通道 | 功能 | 通道值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 总调光 | 0-255 | 总亮度由低到高 |
| 2 | 2 | 红 | 0-255 | 红色亮度由低到高 |
| 3 | 3 | 绿 | 0-255 | 绿色亮度由低到高 |
| 4 | 4 | 蓝 | 0-255 | 蓝色亮度由低到高 |
| 5 | 5 | 白 | 0-255 | 白色亮度由低到高 |
| 6 | 6 | 水平 | 0-255 | 水平位置调节 |
| 7 | 7 | 垂直 | 0-255 | 垂直位置调节 |
| 8 |  | 水平微调 | 0-255 | 水平位置微调 |
| 9 |  | 垂直微调 | 0-255 | 垂直位置微调 |
| 10 | 8 | 放大 | 0-255 | 光斑逐渐减小 |
| 11 | 9 | 频闪 | 0-10 | 不频闪 |
|  |  |  | 11-255 | 开启频闪，速度加快 |
| 12 |  | 选色宏功能 | 0-4 | 无效 |
|  |  |  | 5-255 | 选色，优先级高于通道2到通道4 |
| 13 |  | 宏功能 | 0-49 | 无效 |
|  |  |  | 50-99 | 自走模式1 |
|  |  |  | 100-149 | 自走模式2 |
|  |  |  | 150-199 | 自走模式3 |
|  |  |  | 200-249 | 自走模式4 |
|  |  |  | 250-255 | 声控模式 |
| 14 |  | 自走模式速度 | 0-255 | 自走模式速度增加 |
| 15 |  | 水平垂直速度 | 0-255 | 速度减小 |

- 通道说明

（1）15通道模式时，通道12选色功能要高于通道2-5，通道13的宏功能又要高于通道12的宏功能。

（2）15通道模式时，通道13的宏功能没有选用的时候，通道14无效，通道13的宏功能选用了声控模式的时候，通道14同样是无效的。

（3）15通道模式时，通道6-通道9的最大速度都受通道15控制。

- 接线图

- 注意事项