菜单

| Addr | 1-512 | 地址码 |
| --- | --- | --- |
| Chnd | 13ch | 13通道 |
|  | 9ch | 9通道 |
| Slnd | Sl01 | 从机模式 |
|  | Auto | 自走模式 |
|  | Sound | 声控模式 |
| Shnd | Sh 0 | 演示1 |
|  | Sh 1 | 演示2 |
|  | Sh 2 | 演示3 |
|  | Sh 3 | 演示4 |
| Sens | 10-100 | 声控灵敏度 |
| Led | OFF | 屏幕保护关闭 |
|  | ON | 屏幕保护开启 |
| Disp | OFF | 屏幕反向关闭 |
|  | ON | 屏幕反向开启 |
| rPan | OFF | 水平反向关闭 |
|  | ON | 水平反向开启 |
| rtiL | OFF | 垂直反向关闭 |
|  | ON | 垂直反向开启 |
| Rest | YES | 复位 |
| temp | xxx | 检测温度 |

通道表

| 13通道 | 9通道 | 功能 | 通道值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 总调光 | 0-255 | 总调光 |
| 2 | 2 | 频闪 | 0-10 | 不频闪 |
|  |  |  | 11-255 | 开启频闪，速度加快 |
| 3 | 3 | 水平 | 0-255 | 水平 |
| 4 |  | 水平微调 | 0-255 | 水平微调 |
| 5 | 4 | 垂直 | 0-255 | 垂直 |
| 6 |  | 垂直微调 | 0-255 | 垂直微调 |
| 7 | 5 | 水平垂直速度 | 0-255 | 由快到慢调节 |
| 8 | 6 | 颜色盘 | 0-9 | 白光 |
|  |  |  | 10-19 | 颜色1 |
|  |  |  | 20-29 | 颜色2 |
|  |  |  | 30-39 | 颜色3 |
|  |  |  | 40-49 | 颜色4 |
|  |  |  | 50-59 | 颜色5 |
|  |  |  | 60-69 | 颜色6 |
|  |  |  | 70-79 | 颜色7 |
|  |  |  | 80-167 | 颜色减速正向流水 |
|  |  |  | 168-255 | 颜色加速返现流水 |
| 9 | 7 | 图案盘 | 0-9 | 白光 |
|  |  |  | 10-19 | 图案1 |
|  |  |  | 20-29 | 图案2 |
|  |  |  | 30-39 | 图案3 |
|  |  |  | 40-49 | 图案4 |
|  |  |  | 50-59 | 图案5 |
|  |  |  | 60-69 | 图案6 |
|  |  |  | 70-79 | 图案7 |
|  |  |  | 80-89 | 图案8 |
|  |  |  | 90-99 | 图案9 |
|  |  |  | 80-167 | 图案减速正向流水 |
|  |  |  | 168-255 | 图案加速返现流水 |
| 10 | 8 | 棱镜 | 0-127 | 棱镜关 |
|  |  |  | 128-156 | 棱镜开 |
|  |  |  | 157-255 | 棱镜旋转 |
| 11 |  | 自走 | 0-29 | 无效 |
|  |  |  | 30-59 | 自走1 |
|  |  |  | 60-89 | 自走2 |
|  |  |  | 90-119 | 自走3 |
|  |  |  | 120-149 | 自走4 |
|  |  |  | 150-179 | 声控1 |
|  |  |  | 180-209 | 声控2 |
|  |  |  | 210-239 | 声控3 |
|  |  |  | 240-255 | 声控4 |
| 12 |  | 自走速度 | 0-255 | 慢到快 |
| 13 | 9 | 复位 | 0-249 | 无效 |
|  |  |  | 250-255 | 停留3秒后，进入复位 |